KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyusun bahan ajar modul interaktif dan modul manual. Adapun modul manual terdiri atas bidang-bidang dan program-program keahlian kejuruan yang berkembang di dunia kerja baik instansi maupun perusahaan. Tahun Anggaran 2005 telah dibuat sebanyak 300 modul manual terdiri atas 9 (sembilan) bidang keahlian dan 32 (tiga puluh dua) program keahlian yaitu: Bisnis dan Manajemen (Administrasi Perkantoran dan Akuntansi), Pertanian (Agroindustri Pangan dan Nonpangan, Budidaya Tanaman, Budidaya Ternak Ruminansia, Pengendalian Mutu), Seni Rupa dan Kria (Kria Kayu, Kria Keramik, Kria Kulit, Kria Logam Kria Tekstil), Tata Busana, Teknik Bangunan (Gambar Bangunan, Teknik Konstruksi Baja dan Alumunium, Teknik Konstruksi Batu Beton, Tekni Industri Kayu), Teknik Elektronika (Teknik Audio Vidio, Teknik Elektronika Industri),  Teknik Listrik (Pemanfaatan Energi Listrik, Teknik Distribusi, Teknik Pembangkit Ketenagalistrikan), Teknik Mesin (Mekanik Otomotif, Pengecoran Logam, Teknik Bodi Otomotif, Teknik Gambar Mesin, Teknik Pembentukan, Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri, Teknik Pemesinan), Teknologi Informasi dan Komunikasi (Multimedia, Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Komputer dan Jaringan), dan program Normatif Bahasa Indonesia.

Modul ini disusun mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Edisi 2004 dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi (Competency Based Training/CBT). Diharapkan modul-modul ini digunakan sebagai sumber belajar pokok peserta pendidikan dan pelatihan (Diklat) Kejuruan khususnya SMK dalam mencapai standar kompetensi kerja yang diharapkan dunia kerja.

Penyusunan modul dilakukan oleh para tenaga ahli kejuruan dibidangnya terdiri atas para Guru SMK, para Widyaiswara Pusat Pengembangan  Penataran Guru (PPPG) lingkup Kejuruan dengan para nara sumber dari berbagai Perguruan Tinggi, para praktisi Balai Latihan dan Pengembangan Teknologi (BLPT) dan unsure dunia usaha dan industri (DU/DI), dengan berbagai sumber referensi yang digunakan baik dari dalam dan luar negeri. Modul dilakukan melalui beberapa tahap pengerjaan termasuk validasi dan uji coba kepada para peserta Diklat/Siswa di beberapa SMK.

Sesuai perkembangan paradigma yang selalu terjadi, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah beserta para penulis dan unsur terlibat, menerima masukan-masukan konstruktif dari berbagai pihak khususnya para praktisi dunia usaha dan industri, para akademisi, dan para psikolog untuk dihasilkannya Sumber Daya Manusia (SDM) tingkat menengah yang handal. Pada kesempatan baik ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada berbagai pihak terutama tim penyusun modul, para nara sumber dan fasilitator, serta para editor atas dedikasi dan pengorbanan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk dihasilkannya modul ini.

Semoga modul ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya peserta Diklat SMK atau praktisi yang sedang mengembangkan bahan ajar modul SMK.

Jakarta, Desember 2005

a.n. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah

Direktur Pembinaan Sekolah

Menengah Kejuruan

Dr. Joko Sutrisno, MM

NIP 131415680

## DAFTAR ISI

- Kata Pengantar 		i

- Daftar Isi 		ii

- Daftar Tabel 		iii

- Daftar Gambar 		iv

- Peta Kedudukan Modul 		v

- Daftar Judul Modul 		vi

- Mekanisme Pemelajaran 		vii

- Glosary			viii

I.	PENDAHULUAN

- Deskripsi 		1

- Prasarat 		1

- Petunjuk Penggunaan Modul 		1

- Tujuan Akhir 		3

- Kompetensi 		4

- Cek Kemampuan 		11

II.	PEMELAJARAN

- Rencana Belajar Peserta Diklat 		14

- Kegiatan Belajar

Kegiatan Belajar 1 		14

a.	Tujuan Kegiatan Pemelajaran  		14

b.	Uraian Materi 		14

c.	Rangkuman 		15

d.	Tugas 		16

e.	Tes Formatif 		16

f.	Kunci Jawaban  		16

g.	Lembar Kerja   (SOP 1)		16

## Kegiatan Belajar 2 		18

a.	Tujuan Kegiatan Pemelajaran 		18

b.	Uraian Materi 		18

c.	Rangkuman 		27

d.	Tugas 		28

e.	Tes Formatif 		28

f.	Kunci Jawaban 		29

g.	Lembar Kerja  (SOP 2 – SOP 8)		30

## Kegiatan Belajar 3 		46

a.	Tujuan Kegiatan Pemelajaran 		46

b.	Uraian Materi 		46

c.	Rangkuman 		46

d.	Tugas 		47

e.	Tes Formatif 		47

f.	Kunci Jawaban 		47

g.	Lembar Kerja  (SOP 9)		48

III. 	EVALUASI  		50

IV.	PENUTUP 		51

DAFTAR PUSTAKA 		52

LAMPIRAN-LAMPIRAN 		53

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1.  Check List Penyiapan Pereaksi 		15

- Tabel 2.  Data hasil analisis kadar protein metode Semi-Mikro-Kjeldahl		32

- Tabel 3.  Konversi dari kadar N menjadi kadar protein berbagai

macam bahan		33

- Tabel 4.  Data hasil analisis kadar protein metode Makro-Kjeldahl		35

- Tabel 5.  Data hasil analisis kadar protein metode Titrasi Formol		37

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.  Labu Kjeldahl 		22

- Gambar 2.  Digestion Unit 		22

- Gambar 3.  Digestion System Type KB 8S 		22

- Gambar 4.  Distilation Unit Model VAP 33 		23

- Gambar 5.  Apparatus Distilasi Makro Kjeldahl 		23

- Gambar 6.  Automatic Buret 		24

- Gambar 7.  Spectronic 20 		25

- Gambar 8.  Spectronic 301 		25

- Gambar 9.  Cawan Conway 		27

PETA KEDUDUKAN MODUL

OPT PRO LAB DAT COM OHS SMP INS PHY MIC NUT SEN WAT FQM FSM CHE LULUS LAB DAT COM OHS SMP INS PHY MIC NUT SEN WAT FQM FSM CHE PRO FQCCORNUT 02.A. LULUS

DAFTAR JUDUL MODUL

| No. | Kode Modul | Judul Modul |
| --- | --- | --- |
| 1 | FQCGENLAB01.A | Menggunakan peralatan gelas dan sejenisnya |
| 2 | FQCGENLAB02.A | Menggunakan peralatan dasar non-gelas di laboratorium |
| 3 | FQCGENLAB03.A | Mengkalibrasi dan memelihara peralatan gelas |
| 4 | FQCGENDAT01.A | Mencatat dan memasukkan data |
| 5 | FQCGENCOM01.A | Melakukan komunikasi dengan orang lain |
| 6 | FQCGENOHS01.A | Melakukan kerja dengan aman sesuai prosedur K3 |
| 7 | FQCCORSMP01.A | Menyiapkan sampel uji |
| 8 | FQCCORSEN01.A | Berpartisipasi dalam uji organoleptik |
| 9 | FQCCORFQM01.A | Memelihara laboratorium agar siap digunakan sesuai tujuan |
| 10 | FQCGENDAT02.A | Memproses, menganalisis dan melaporkan hasil |
| 11 | FQCCORINS01.A | Melakukan pengujian/prosedur analisis secara elektrokimia |
| 12 | FQCCORCHE01.A | Melakukan pengujian fisiko-kimia dasar |
| 13 | FQCCORCHE02.A | Melakukan analisis secara gravimetri dan titrimetri |
| 14 | FQCCORCHE03.A | Menyiapkan larutan pereaksi untuk laboratorium |
| 15 | FQCCORCHE04.A | Menyiapkan dan menstandarisasi larutan |
| 16 | FQCCORCHE05.A | Melakukan analisis proksimat |
| 17 | FQCCORCHE06.A | Melakukan analisis/pengujian kimia bahan/produk pangan berdasarkan metode standar |
| 18 | FQCCORMIC01.A | Melakukan teknik kerja aseptis |
| 19 | FQCCORMIC02.A | Menyiapkan media kultur mikroba |
| 20 | FQCCORNUT01.A | Melakukan analisis karbohidrat dalam bahan/produk pangan |
| 21 | FQCCORNUT02.A | Melakukan analisis protein dan bahan nitrogen dalam bahan/produk pangan |
| 22 | FQCCORNUT03.A | Melakukan analisis minyak dan lemak dalam bahan/produk pangan |
| 23 | FQCCORSEN02.A | Menyiapkan dan menyajikan sampel untuk uji organoleptik |
| 24 | FQCCORSEN03.A | Memilih dan menyiapkan panelis untuk uji organoleptik |
| 25 | FQCCORWAT01.A | Melakukan analisis sampel air baku dan hasil proses pengolahan |
| 26 | FQCCORWAT02.A | Melakukan analisis sampel air baku boiler dan Chill Water |
| 27 | FQCCORWAT03.A | Melakukan analisis sampel air limbah |
| 28 | FQCCORFQM02.A | Menjalankan rencana kerja yang telah ditetapkan |
| 29 | FQCGENLAB04.A | Melakukan praktek berlaboratorium yang baik/Good Laboratory Practice (GLP) |
| 30 | FQCGENDAT03.A | Menggunakan software aplikasi laboratorium |
| 31 | FQCCORSMP02.A | Mendapatkan sampel yang mewakili lot atau populasi |
| 32 | FQCCORINS02.A | Melakukan pengujian /prosedur analisis secara spektrofotometri UV-Vis |
| No. | Kode Modul | Judul Modul |
| 33 | FQCCORINS03.A | Melakukan pengujian /prosedur analisis secara spektrofotometri IR |
| 34 | FQCCORINS04.A | Melakukan pengujian/prosedur analisis secara kromatografi kertas dan lapis tipis |
| 35 | FQCCORINS05.A | Melakukan pengujian/prosedur analisis secara kromatografi kolom |
| 36 | FQCCORCHE07.A | Melakukan prosedur laboratorium biologi/biokimia |
| 37 | FQCCORPHY01.A | Mengukur beberapa sifat fisik plastik sebagai bahan kemasan |
| 38 | FQCCORPHY02.A | Mengukur beberapa sifat fisik kertas sebagai bahan kemasan |
| 39 | FQCCORMIC03.A | Melakukan pengujian mikrobiologi dasar |
| 40 | FQCCORSEN04.A | Melaksanakan analisis rutin uji sensori/ organoleptik |
| 41 | FQCCORPRO01.A | Melakukan analisis mutu produk hasil ternak |
| 42 | FQCCORPRO02.A | Melakukan analisis mutu produk nabati |
| 43 | FQCCORPRO03.A | Melakukan analisis mutu produk perikanan |
| 44 | FQCCORPRO04.A | Melakukan analisis mutu produk minuman |
| 45 | FQCCORPRO05.A | Melakukan analisis mutu produk makanan dan minuman kalengan |
| 46 | FQCCORFQM03.A | Memelihara dan mengendalikan stock bahan kimia dan bahan uji |
| 47 | FQCCORFSM01.A | Mengikuti implementasi untuk memelihara keamanan pangan |
| 48 | FQCOPTPRO01.A | Melakukan analisis mutu telur |
| 49 | FQCOPTPRO02.A | Melakukan analisis mutu biji-bijian dan kacang-kacangan |
| 50 | FQCOPTPRO03.A | Melakukan analisis mutu buah-buahan dan sayuran |
| 51 | FQCOPTPRO04.A | Melakukan analisis mutu karkas ayam |
| 52 | FQCOPTPRO05.A | Melakukan analisis mutu sirup |
| 53 | FQCOPTPRO06.A | Melakukan analisis mutu susu segar |
| 54 | FQCOPTPRO07.A | Melakukan analisis mutu tepung-tepungan |
| 55 | FQCOPTPRO08.A | Melakukan analisis mutu umbi-umbian |
| 56 | FQCOPTPRO09.A | Melakukan analisis mutu bahan penyegar (teh dan kopi) |
| 57 | FQCOPTPRO10.A | Melakukan analisis mutu produk hasil perikanan |

MEKANISME PEMELAJARAN

START

Nilai ≥ 7

Nilai ≥ 7

Untuk mencapai penguasaan modul ini dilakukan melalui alur mekanisme pemelajaran sebagai berikut:

Y

Y

T

Lihat Petunjuk Penggunaan Modul

Lihat Kedudukan Modul

Modul berikutnya/Uji Kompetensi

Kegiatan Belajar 1

Kegiatan Belajar n

Kerjakan

Evaluasi

Kerjakan

Cek Kemampuan

T

GLOSARY

| ISTILAH | KETERANGAN |
| --- | --- |
| absis | sumbu datar suatu kurva |
| absorbansi | angka penyerapan cahaya oleh larutan pada analisis spektrofotometri |
| asam amino | senyawa yang terdiri dari sebuah gugus amino, sebuah gugus karboksil, sebuah atom hidrogen dan gugus r yang terikat pada sebuah atom c |
| biokatalis | disebut juga katalis biologi atau enzim; semua reaksi dalam organisme (seperti metabolisme) selalu disertai adanya katalis yang disebut enzim. |
| desinfeksi | perlakuan dengan desinfektan dengan tujuan untuk membasmi kuman |
| destruksi | pemanasan larutan contoh dalam asam sulfat pekat dengan api besar pada analisis kadar protein dalam rangka merusak semua bahan non protein dan menyederhanakan struktur protein ke dalam bentuk ammonium sulfat |
| distilasi | penyulingan, pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik uap |
| ekstraksi | proses pengeluaran ekstrak atau sari |
| faktor konversi | faktor perkalian yang diperoleh dari angka 100 dibagi dengan kadar nitrogen penyusun protein bahan |
| ikatan peptida | ikatan –conh– yang menghubungkan dua jenis asam amino |
| katalisator | zat yang berfungsi untuk mempercepat reaksi tetapi ia sendiri tidak bereaksi |
| kurva baku | kurva yang menyatakan hubungan antara absorbansi dan konsentrasi larutan protein standar |
| magnetic stirrer | pengaduk magnet |
| ordinat | sumbu tegak suatu kurva |
| populasi | keseluruhan (barang/bahan) yang menjadi obyek pengamatan/pengujian |
| protein | suatu senyawa organik yang tersusun dari atom c, h, o, dan n serta unsur lainnya seperti p dan s yang membentuk unit-unit asam amino |
| protein kasar | protein yang dihitung bersama sejumlah kecil senyawa nitrogen non protein, seperti purina, pirimidina, vitamin-vitamin, dan kreatina |
| ISTILAH | KETERANGAN |
| registrasi sampel | pencatatan informasi yang harus menyertai setiap sampel uji meliputi nomor urut sampel, kode sampel, jenis, ukuran, asal, petugas pengambil sampel, tanggal pengambilan sampel, dan waktu pengujian yang direncanakan |
| retain sample | sampel arsip yang disimpan dalam kondisi terkendali sehingga ada jaminan bahwa sampel tersebut tidak akan mengalami penyimpangan sifat/karakteristik sampai pengujian dinyatakan selesai |
| sentrifugasi | proses pemusingan menggunakan alat sentrifugal |
| SOP | prosedur yang dirancang secara terstandar sehingga mampu memberikan jaminan konsistensi dalam operasionalisasinya |
| superheating | pemercikan cairan atau timbulnya gelembung gas yang besar pada waktu pemanasan secara refluks maupun distilasi |
| supernatan | bagian yang cair setelah dilakukan pemisahan bahan padatan melalui filtrasi atau dekantasi atau sedimentasi |
| titrasi | proses mereaksikan suatu larutan menggunakan larutan standar sampai tercapai titik ekuivalensi |